NÁVOD K OBSLUZE

Sada pro nýtování řetězů Nýtovačka+roznytovačka pro řetězovou pilu

1. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

DŮLEŽITÉ: Před instalací a použitím si pečlivě přečtěte tento návod.

● Ujistěte se, že je nýtovačka bezpečně připevněna k pracovnímu stolu. Zajistěte ji pomocí dvou šroubů přes otvory (A) a (B) na základně.

● Při nýtování vždy používejte certifikované ochranné brýle a rukavice.

● Pohyblivé části udržujte čisté a pravidelně je promazávejte lehkým strojem olejem.

● Tento výrobek není hračka! Uchovávejte mimo dosah dětí.

2. NÁVOD K POUŽITÍ (NÝTOVÁNÍ)

1. Umístěte řetěz na dvě plastové podpěry (1) (viz obr. 2) a otáčením těchto podpěr nastavte jejich výšku tak, aby byl řetěz v rovině s nýtovacím trnem.

2. Umístěte spojovací článek (obr. 3) nebo řezný článek (obr. 4) tak, aby hlava nýtu byla přesně vycentrovaná v otvoru ramene (viz obr. 3).

3. Otáčejte přítlačnou rukojetí (2), dokud nýt (1) nedosedne k nýtovacímu trnu (3).

4. Několikrát otočte klikou (4), aby se hlava nýtu správně vycentrovala vůči nýtovacímu trnu.

5. Na nýt naneste několik kapek oleje.

6. Plynule a bez nadměrného tlaku otáčejte klikou (4), dokud se na nýtu nevytvoří úhledná a pevná hlava.

SCHÉMA MONTÁŽE A VÝMĚNA TRNU

Pro výměnu trnu odšroubujte rameno (2) (obr. 5) a vyjměte trn.

4. SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ